- Администрации сельского поселения «Деревня Стайки»

- Спас-Деменского района Калужской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От 28.06. 2024г.                                                                                                                                               № 10

- Об утверждении Схемы водоснабжения

- муниципального образования

- сельское поселение «Деревня Стайки»

- Спас-Деменского района Калужской области.

- В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Стайки»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Стайки».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на доске объявлений в здании Администрации сельского поселения «Деревня Стайки» по адресу: Калужская область, Спас–Деменский район, д.Стайки, ул. Дорожная, д.3 и размещению на официальном сайте Администрации МР "Спас–Деменский район" в разделе «Сельские поселения» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава администрации

- сельского поселения «Деревня Стайки»                                                                                  Т.М.Фёдорова

- Утверждено ПОСТАНОВЛЕНИЕМ - Администрации СП «Деревня Стайки» - № 10 от 28.06.2024г. - СХЕМА - ВОДОСНАБЖЕНИЯ - СП «ДЕРЕВНЯ СТАЙКИ» - 2024-2034гг. - 2024 год

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП «ДЕРЕВНЯ СТАЙКИ»

- Сельское поселение «Деревня Стайки» расположено на востоке от г. Спас-Деменска.

- Общая площадь муниципального образования: 9146 га.

- Численность населения, человек на 01.01.2024 года  — 113

- Данные по населению д. Стайки

| - Наименование характеристики | - Населенные пункты - д. Стайки |
| --- | --- |
| - Численность населения (чел.) на 01.01.2024, в т.ч.: | - 113 |
| - работающих | - 65 |
| - пенсионеров | - 34 |
| - учащихся | - 10 |
| - дошкольного возраста | - 4 |
| - женщин | - 54 |
| - мужчин | - 45 |
| - Количество частных подворий | - 58 |
| - Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, - (в т. ч. пашни), га | - 58/ 11,50 |
| - Степень газификации, % | - 0 |

- Схема водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.

- Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

- Наличие жилищного фонда СП «Деревня Стайки»

| - Наименование показателей | - Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | - В том числе |  | - Число проживающих, - тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | - в многоквартирных жилых домах |  |
| - Жилищный фонд - всего | - 8,2 | - 4,9 | - 3,3 | - 113 |
| - в том числе в собственности: - частной | - 7,2 | - 4,9 | - 2,5 | - 101 |
| - Из неё: граждан | - 7,2 | - 4,9 | - 2,5 | - 101 |
| - юридических лиц | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - государственной | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - муниципальной | - 0,8 | - 0 | - 0,8 | - 12 |
| - другой | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- Оборудование жилищного фонда СП «Деревня Стайки»

| - Наименование показателей | - Всего | - В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - водопро-водом | - в т.ч. централизованным | - водоотведением (канализацией) | - В т.ч. централизованным | - отопле- нием | - в т.ч. централизованным | - ГВС | - В т.ч. централизованным | - Ваннами (душами) | - Газом (сетевым, снижен ным) | - Наполь ными электроплитками |
| - Общ. площадь жил. помеш., м2 | - 8,2 | - 2,4 | - 2,4 | - 1,5 | - 0 | - 1,5 | - 0 | - 0 | - 0 | - 89,1 | - 152,4 | - 1 |

- Динамика изменения тарифов

| - Организация осуществляющая аварийное обслуживание | - Вид услуги | - Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2023г | - 2024г | - 2025г | - 2026г |
| - ГП «Калугаоблводоканал» | - водоснабжение | - 33,79 | - 33,79 | - 33,79 | - 33,79 |

- Глава I

- СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- муниципального образования СП «Деревня Стайки»

- Раздел 1

- Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Стайки»

- Для обеспечения потребителей д. Стайки услугами водоснабжения привлечены - ГП КО «Калугаоблводоканал»

- Используются 4,2 км сетей водоснабжения. При аварийном отключении центрального водопровода всё население деревни в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории сельского поселения в д. Стайки находятся 1артезианская скважина, 1 резервуар питьевой воды сельского водопровода с запасом воды от 15 до 25 куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Жизненно важным для сельского поселения остается состояние водопроводных  сетей. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 50% до 70%, артезианская скважина требует капитального ремонта (восстановление дебета), для обеспечения полноценного водоснабжения.

- Информация по артезианской скважине и водонапорным башням, расположенных на территории    СП «Деревня Стайки»

| - № п/п | - Наименование объекта | - Место расположения | - Собственник объекта | - Год ввода в эксплуатацию | - Эксплуатирующая - организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Арт.скважина | - д. Стайки | - Администрация МР - «Спас-Деменский район» | - 1988 | - Администрация СП - «Деревня Стайки» |
|  | - Водонапорная башня | - д. Стайки | - Администрация МР - «Спас-Деменский район» | - 1988 | - Администрация СП - «Деревня Стайки» |

- Характеристика проблем:

- 1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 50%.

- 2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВХ по состоянию на 01.01.2024г составляет 70%.

- 3. Аварийность на сетях ВХ города на 1 км сети составляет 0,1 случаев в год.

- 4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети сельского поселения, составляет 100%.

- Схема  водоснабжения муниципального образования  состоит  из  следующих  объектов:

- Арт. скважина.

- чугун				    Д=100 мм;

- Характеристика источников водоснабжения

- Арт. скважина.

- Источниками водоснабжения водопроводной сети являются артезианская скважина в количестве 1 штука, расположенная на западной окраине  д. Стайки на расстоянии 500 м от жилого массива.

- Производительность скважины (насоса), соответственно — 6,5м3/час.  Дебит  скважины соответственно — 6,5м3/час.

- Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 2,0кг/см2. Общий суточный запас воды — 25м3. Подача воды осуществляется через водонапорную башню 25 м3- 1 шт

- Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения

- Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

- При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

- Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| - №/№ | - Показатели производственной деятельности | - Ед. изм. | - Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024г. | - 2034г |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Объем выработки (подъема) воды | - т.м3. | - 75,0 | - 75,0 |
| - 2 | - Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | - т.м3. | - - |  |
| - 3 | - Объем отпуска в водопроводную сеть | - т.м3. | - 75,0 | - 75,0 |
| - 4 | - Объем потерь , в т.ч.: - - при авариях; - - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - - при скрытых утечках - - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | - т.м3. - т.м3. - т.м3. - т.м3. - т.м3. | - 7,3 - 1,4 - 0,2 - 0,594 - 10,5 | - 7,3 - 1,4 - 0,2 - 0,594 - 10,5 |
| - 5 | - Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | - % | - 9,0 | - 9,0 |
| - 6 | - Объем реализации воды : в т.ч. - -населению; - - производству и другим потребителям хозяйства; | - т.м3. - т.м3. - т.м3. | - 75,0 - 75,0 - - | - 75,0 - 75,0 - - |

- Состояние водопроводных сетей в СП «Деревня Стайки»

| - № - п/п | - Наименование - объекта | - Адрес - объекта | - Длина, метр. | - Д у - мм | - Материал | - Коло - дец, - шт. | - Задви - жка, шт. | - Вен - тель, - шт. | - Пож - гидрант | - Балансо - держа- - тель | - Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Водопроводная сеть | - ул. Калинина | - 2000 | - 100 | - Чугун, - пластик | - 2 | - 2 |  | - - | - Администрация МР «Спас-Деменский район» |  |
| - 2 | - Водопроводная сеть | - ул. Школьная | - 700 | - 100 | - Чугун, - пластик | - 6 | - 6 |  | - - | - Администрация МР«Спас-Деменский район» |  |
| - 3 | - Водопроводная сеть | - ул. Дорожная | - 500 | - 100 | - Чугун, - пластик | - 2 | - 2 |  | - - | - Администрация МР «Спас-Деменский район» |  |
| - 4 | - Водопроводная сеть | - ул. Черёмушки | - 500 | - 100 | - Чугун, - пластик | - 2 | - 2 |  | - - | - Администрация МР «Спас-Деменский район» |  |

- Количественные характеристики по водоснабжению населения представлены.

| - № - п/п | - Наименование | - Единица - измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | - чел. | - 52 |
|  | - Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | - абон. | - 44 |
|  | - Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики. | - абонентов | - 0 |

- Объекты водопроводной сети, находящиеся   на балансе Администрации МР «Спас-Деменский район» и эксплуатации  администрации СП «Деревня Стайки»

| - № п/п | - Наименование объектов водопроводной сети | - ед. - изм. | - Количественные - характеристики | - Балансовая стоимость, - тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - д. Стайки |  |
| - 1 | - Водозаборная скважина, в том числе с насосом: | - шт. | - 1 | - 47,8 |
|  | - - ЭЦВ 6-6,3-80 | - шт. | - 1 |  |
| - 2 | - Водонапорная башня, в том числе объемом: | - шт. | - 1 |  |
|  | - - 25м3 | - шт. | - 1 |  |
| - 3 | - Водопровод | - км | - 5,357 | - 325,6 |

- ___________________

- Раздел 2

- Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

| - Наименование населённого пункта | - Техническое состояние системы - водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | - Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | - Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | - Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Источник - водоснабжения | - Напорно-регулирующие сооружения | - Водопроводная сеть |  |  |  |
| - Деревня Стайки | - Водозаборная скважина-1 - 70%, кап. ремонт | - Водонапорная башня-1 - 70%, кап. ремонт | - 50%, реконструкция | - Санитарная охранная зона имеется | - нет | - 16,30 |

- Раздел 3

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

- объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

- С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  СП «Деревня Стайки» на

- 2014-2024 годы необходимо:

- 1. Реконструкция  и капитальный ремонт водопроводной сети в д. Стайки.

- 2. Проектирование и строительство (организация) объектов и сетей водоснабжения на территории СП «Деревня Стайки».

- Планируемые мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

- в сфере водоснабжения на 2024-2034г. СП «Деревня Стайки»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Источник финансирования | - Наличие ПСД | - Планируемый срок реализации мероприятия | - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Калинина L=2000м | - местный бюджет | - да |  | - 1500,54 |
| - 2 | - Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Школьная L=700м | - местный бюджет | - да |  | - 743,11 |
| - 3 | - Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Дорожная L=500м | - местный бюджет | - да |  | - 300,0 |
| - 4 | - Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Черёмушки L=500м | - местный бюджет | - да |  | - 300,0 |
| - 5 | - Кап. ремонт скважины | - местный бюджет | - нет |  | - 820 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  | - 3663,65 |